3.4.2　質量濃度及び組成

（１）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

図3-4-2-1に、コア期間中の各地点の各日のデータから求めた陽イオン（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）及び陰イオン（Cl-、NO3-、SO42-）それぞれの合計当量濃度の比較を示す。データの取り扱いは春季（3.1.2（１））と同様である。全体的に、陰イオン当量濃度合計／陽イオン当量濃度合計は概ね0.8～1.2に収まっていたが、全167 データ中、18 データがこの範囲の外側に分布していた。中でも吉田の1/27、富士の1/26、29、湖西の1/30の4 データは0.7 未満で、陰イオンに比べて陽イオンが多かった。また、幸手の1/25 は1.3 を超えており、陽イオンに比べて陰イオンが多かった。

②マスクロージャーモデルによる検証

図3-4-2-2に、コア期間中の各地点の各日のデータから推定した質量濃度と、標準測定法による質量濃度の比較を示す。推定式とデータの取り扱いは春季（3.1.2（１））と同様である。全体としては、標準測定法による質量濃度に対する推定質量濃度の比は概ね0.8～1.2となっていたが、綾瀬の1/31、勝浦の1/31は0.7未満となっていた。

図3-4-2-1　イオンバランス　　　　　図3-4-2-2　マスクロージャーモデル

（２）季節平均濃度と組成の分布

図3-4-2-3に、コア期間中の各地点のPM2.5平均濃度を地図に示す。また、一部の地点については、PM2.5主要成分（イオン成分、炭素成分）の組成を円グラフに示す。PM2.5平均濃度は、房総半島（外房）に位置しバックグラウンド地点とされる勝浦を除いた関東中東部地域では15µg/m3以上となったが、全体的に濃度は低めであった。主要成分組成は、全体的にNO3-、SO42-、NH4+の３つのイオン比率が拮抗する傾向となっており、甲府を除いた前橋から長野、静岡にわたる西寄りの地点ではSO42-の割合が若干高めの傾向が見られ、勝浦と市原を除いた関東中東部地域では、NO3-の割合が高い傾向が見られた。OCとECについては、地域的な傾向は見られなかった。

図3-4-2-3　PM2.5平均濃度（地図）とPM2.5主要成分組成（円グラフ）

3.4.3　水溶性イオン成分濃度

図3-4-3-1に、コア期間中のSO42-およびSO2の平均濃度分布を示す。SO2は東京湾周辺と甲府でやや高い傾向が見られるが、SO42-は全体的に低かった。

図3-4-3-2に、コア期間中のNO3-およびNOxの平均濃度分布を示す。NOxは前橋・勝浦を除いた地点で全体的に高い傾向で、NO3-は、関東中心部や内陸部でやや高く、静岡県、千葉県南部ではやや低い傾向が見られ、概ねNOxの傾向と類似した分布となった。図3-4-3-3に、コア期間中のCl-の平均濃度分布を示す。Cl-は、低温になる冬季には粒子成分として捕捉されやすく、勝浦、多摩、相模原、横浜を除いた関東中東部の地点で0.3µg/m3より高くなり、PM2.5平均濃度と類似した分布となった。

図3-4-3-1　SO42-（左）およびSO2（右）の平均濃度分布

図3-4-3-2　NO3-（左）およびNOx（右）の平均濃度分布

図3-4-3-3　Cl-の平均濃度分布

3.4.4　炭素成分濃度

図3-4-4-1に、コア期間中のECおよびOCの平均濃度分布を示す。ECはすべての地点で2µg/m3未満であり、地域的な濃度差は見られなかった。OCは東京湾周辺や真岡、土浦、さいたま、甲府で3µg/m3以上となったが、全体的に濃度差は小さかった。図3-4-4-2に、コア期間中のWSOCおよびOxの平均濃度分布、図3-4-4-3にTCに占めるOCの割合（OC/TC）およびOCに占めるWSOCの割合（WSOC/OC）の分布を示す。WSOCについては、真岡や東京湾周辺の富津、川崎で2µg/m3以上となったが、全体的に濃度差は小さく、WSOC/OCについても80％を超える地点は無かった。Oxも全地点で35µg/m3未満であり、濃度差は小さかった。OC/TCは勝浦を除いた地点で60％～80%の範囲に収まり、比率の差は小さく、全体的に顕著な傾向は見られなかった。図3-4-4-4に、コア期間中のNMHCの平均濃度分布を示す。NMHCは川崎、市原、富士、大和、甲府で高かったが、いずれもOCの濃度は中程度であった。図3-4-4-5にOCとOxおよびOCとNMHCの関係を示す。真岡を除いた多くの地点がOCかOxの軸に近い円弧状の分布を示し、OCとOxには関係性がみられないため、冬季については光化学二次生成の寄与は小さいことが示唆された。一方、OCとNMHCには正の相関(相関係数0.49)がみられ、NMHCがOCの構成成分として、ある程度の割合を占めていると推測される。

図3-4-4-1　EC（左）およびOC（右）の平均濃度分布

図3-4-4-2　WSOC（左）およびOx（右）の平均濃度分布

図3-4-4-3　WSOC/OC（左）およびOC/TC（右）の平均分布

図3-4-4-4　NMHCの平均濃度分布

図3-4-4-5　OCとOx（左）およびOCとNMHC（右）の関係

3.4.5　無機元素濃度

図3-4-5-1～14に、コア期間中のナトリウム（Na）、アルミニウム（Al）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、バナジウム（V）、クロム（Cr）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ニッケル（Ni）、銅（Cu）、亜鉛（Zn）、ヒ素（As）、セレン（Se）、鉛（Pb）の平均濃度分布をそれぞれ示す。Cr、Mn、Fe、Zn、Pbは沿岸部や都市部などで相対的に高い傾向が見られ、工業活動や都市活動との関連が示唆される。Na、K、V、As、Seは地域的な差は小さく顕著な傾向は見られなかった。Cuについては、大和で60ng/m3、次いで土浦の13ng/m3が高かったが、大和は1/25の200ng/m3が突出して高かった。Niについては、土浦の15ng/m3が高く、他の地点では6ng/m3未満であった。Al、Caについては、Alで土浦とさいたまが、Caで富津と湖西が高い結果だったが、地域的な傾向は見られなかった。

図3-4-5-1　ナトリウムの平均濃度分布　図3-4-5-2　アルミニウムの平均濃度分布

図3-4-5-3　カリウムの平均濃度分布　　図3-4-5-4　カルシウムの平均濃度分布

図3-4-5-5　バナジウムの平均濃度分布　　図3-4-5-6　クロムの平均濃度分布

図3-4-5-7　マンガンの平均濃度分布　　　図3-4-5-8　鉄の平均濃度分布

図3-4-5-9　ニッケルの平均濃度分布　　　図3-4-5-10　銅の平均濃度分布

図3-4-5-11　亜鉛の平均濃度分布　　　　図3-4-5-12　ヒ素の平均濃度分布

図3-4-5-13　セレンの平均濃度分布　　　　図3-4-5-14　鉛の平均濃度分布