５　発生源寄与の推定

5.1　計算方法

平成26年の報告書で、従来使用してきた線形計画法と米国EPAが提唱している有効分散最小二乗法（EPA-CMB8.2）を比較して、全体的にCMB8.2の方が妥当な結果が得られる傾向があった他、計算の妥当性を示す評価指数も複数あり、マニュアルも整備されていることから、昨年からはEPA-CMB8.2により発生源寄与の推定を行っている。

計算方法については、昨年と同様に東京都微小粒子状物質検討会報告書(1)の発生源データを引用して計算した山神らの報告(2)を参考にして、基本的には表5-1-1の8発生源×20項目の発生源データを用いることとした。また、フィッティング（CMB法の適合計算）に用いる項目について、昨年の報告書の中で2つの方法を比較している。1つは、従来と同様、SO42-、NO3-、Cl-、NH4+、OCを除いた15項目をフィッティングに用い（15項目×8発生源）、二次粒子の寄与はSO42-、NO3-、Cl-、NH4+の当量濃度やOCの分析値から別に計算を行なう方法であり、もう1つが、SO42-、NO3-、Cl-、NH4+をフィッティングに加える（OCのみフィッティングから除く）ととともに、硫酸アンモニウム[(NH4)2SO4]（SO42-：72.7％，NH4+：27.3％）、硝酸アンモニウム[NH4NO3]（NO3-：77.45％，NH4+：22.55％）と塩化アンモニウム[NH4Cl]（Cl-：66.35％，NH4+：33.65％）を発生源として加えた19項目×11発生源でCMB8.2の計算を行ない、有機エアロゾルの二次粒子のみOCの分析値から別に計算を行う方法である。2つの方法の結果を比較したところ、発生源データに(NH4)2SO4等を入力して求めた二次粒子の推定値は、SO42-、NO3-、Cl-、NH4+の当量濃度から別計算で求めたものとほとんど変わらなかった。また、19項目×11発生源での計算の方が比較的簡単であることから、今回は、後者（19項目×11発生源）の方法を用いて計算を行なうこととした。なお、有機エアロゾルの二次粒子については、昨年と同様、OCの分析値に1.6倍を乗じて、寄与率計算で得られた一次粒子分を差し引いて計算した。差し引くOCについても1.6倍とした。

表記については、(NH4)2SO4は硫酸塩の二次粒子であるため、二次（硫酸塩）とする。同様にNH4NO3は二次（硝酸塩）、NH4Clは二次（塩化物）とする。有機エアロゾルの二次粒子については二次（OC）とする。その他と表記する分については、不明分や水分が含まれるが、二次粒子の過剰分も含まれている点に注意が必要である。

計算に用いる環境データは、各調査期間の全期間にあたる14個のデータを平均した。検出下限値未満のデータについては、検出下限値の1/2を平均値算出に用いた。14個のデータが揃っていない地点については、有効な日のデータのみで平均した。測定誤差については、有効な日のデータの標準偏差を用いた。全データが検出下限値未満の場合は標準偏差がゼロになるが、ゼロでは計算できないため、平均値と同じ検出下限値の1/2を入力した。

CMB8.2の計算では、Best Fit等、いくつかのオプションが付けられるが、今回も昨年同様Source Eliminationのみを選択した。これは「負となる発生源について除外して再計算する」ものである。

以上、昨年度からの変更点をまとめると、以下のようになる。

- フィッティング項目について、SO42-、NO3-、Cl-、NH4+を追加して15項目から19項目とした。

- (NH4)2SO4、NH4NO3とNH4Clを発生源として加え、11発生源で計算を行った。

表5-1-1　発生源データ（単位：g/g）

5.2　春季の計算結果

EPA-CMB8.2による春季の計算結果を図5-2-1に示す。PM2.5濃度が四季の中で最も高かったが、全25地点で期間平均値が15g/m3を超えた地点はなく、最大でも長野で14.1g/m3であった。千葉、横浜、川崎でその他がマイナスとなった。マップ上に円グラフで示した結果を図5-2-2に示す。このマップでは、グラフの重なりを減らして見やすくするためにいくつかの地点の位置を調整している。また、円グラフ表示では、その他がマイナスの場合は二次（OC）をその分だけ減らして調整した。

四季の中で、道路粉じんの寄与量が比較的高く、特に綾瀬と多摩で道路粉じんの寄与率が27%以上と高い結果であった。これはAlとCa2+濃度が高いことを反映している。二次（塩化物）はほぼゼロであったが、二次（硫酸塩）や二次（OC）は、ほとんどの地点で2割以上を占めていた。また、関東中央部（特に前橋や埼玉県内（鴻巣、戸田、寄居、さいたま））で二次（硝酸塩）が高い傾向があった。

図5-2-1　2016年春季の発生源寄与量の推定結果（単位：g/m3）

図5-2-2　2016年春季の発生源寄与率の推定結果（マップ）

5.3　夏季の計算結果

夏季の計算結果を図5-3-1及び図5-3-2に示す。例年と異なり、この期間のPM2.5濃度が四季の中で最も低く、全25地点中、平均濃度が10g/m3を超えていたのが、真岡と長野の2地点のみであった。また、前橋、さいたま、富津、千葉、横浜、川崎でその他がマイナスとなった。

図5-3-1　2016年夏季の発生源寄与量の推定結果（単位：g/m3）

図5-3-2　2016年夏季の発生源寄与率の推定結果（マップ）

二次（硫酸塩）の寄与率は四季の中で最も多く、2割から4割を占めていた。二次（OC）も二次（硫酸塩）と同程度であった。その一方で、二次（硝酸塩）は四季で最も少なく、二次（塩化物）はほぼゼロであった。石油燃焼は四季で最も多く、特に東京湾や駿河湾周辺で多い傾向があり、平成27年度と同様、川崎が全データで最も多い結果となった。ただし、石油燃焼の寄与率が高い川崎と横浜は、自動車の寄与率がゼロとなっており、その他が大きくマイナスとなっていることから、自動車の寄与が石油燃焼として計算された可能性が考えられる。

5.4　秋季の計算結果

秋季の計算結果を図5-4-1及び図5-4-2に示す。PM2.5濃度が四季で2番目に高く、土浦、真岡、鴻巣、富津、千葉、綾瀬の6地点で平均濃度が15g/m3を超えていた。その他が0.3g/m3以上のマイナスとなったのは、土浦、さいたま、富津、千葉、大和、横浜、川崎、甲府、浜松の9地点であった。

秋季の最大成分は二次（OC）で、21地点で3割を超え、ほぼ3分の1を占めていた。昨年と同様、鴻巣が全データで最大となり粒子の4割以上を占めた。二番目に多い成分は二次（硫酸塩）で10地点で2割を超え、ほぼ5分の1を占めていた。二次（硝酸塩）はほとんど1割未満で、二次（塩化物）は春、夏に続いてほぼゼロであった。自動車の寄与量が四季の中で秋季が最も多く、綾瀬が全データで最も高い結果となった。植物燃焼の寄与も四季の中で最も多く計算されており、寄居では約14%という結果が得られている。また、綾瀬、多摩でAlとCa2+濃度が高いことを反映して、道路粉じんの寄与量が大きい結果となっている。

図5-4-1　2016年秋季の発生源寄与量の推定結果（単位：g/m3）

図5-4-2　2016年秋季の発生源寄与率の推定結果（マップ）

5.5　冬季の計算結果

冬季の計算結果を図5-5-1及び図5-5-2に示す。PM2.5濃度が四季の中で2番目に低く、15g/m3を超えたのは真岡、市原、富津の3地点であった。ただ、富津の期間平均濃度（19.8g/m3）が全データで最大であった。その他がマイナスになる地点が多く、0.3g/m3以上のマイナスとなった地点が14地点と四季で最多であり、さいたま、市原、勝浦、千葉、大和、横浜、相模原、大月の8地点では、その他が1g/m3以上のマイナスであった。

図5-5-1　2016年冬季の発生源寄与量の推定結果（単位：g/m3）

図5-5-2　2016年冬季の発生源寄与率の推定結果（マップ）

二次（硝酸塩）の寄与が四季の中で最大で、9地点で二次（硫酸塩）を上回る結果となった。二次（硫酸塩）が2割を超えたのは19地点であった。二次（硝酸塩）が2割を超えたのは10地点であった。二次（塩化物）が計算されるようになったが、22地点で0.4g/m3未満と少ない結果であった。また、二次（OC）が2割を超えたのは14地点であった。二次粒子の寄与を合計すると、4割から9割を占めており、18地点で7割を超えていた。一方、自動車の寄与量が秋季に次いで多い結果であった。横浜のブレーキ粉じんが、昨年度と同様に、全データで最大で約9％であった。

5.6　四季の結果の妥当性について

四季の計算の妥当性の評価値を表5-6-1に示す。R2はフィッティングに用いた項目の誤差で重み付けした実測値と計算値の相関係数の二乗である。マニュアル（3）では、0.8未満ではよく説明できていないと書かれている。χ2は実測値と計算値の差の二乗和を誤差で重みづけした後、自由度（＝項目数－発生源数）で除したものである。マニュアルでは、1未満が良い適合で、1～2なら受け入れ可、4以上なら一つ以上の項目がよく説明されていないと書かれている。

%MASSは計算された寄与量が実測値のPM2.5濃度に占める割合であり、今回は二次（OC）の計算を後で行ったため、二次（OC）分を加えた値を示した。マニュアルにはPM2.5濃度が10g/m3未満でなければ、80～120%の範囲で受け入れ可とある。

表5-6-1　四季の計算結果の妥当性

R2が0.8未満だったのは、春季が4例、夏季が11例、秋季が0例、冬季が5例で、濃度が比較的高い春季や秋季で適合性が高く、濃度が最も低い夏季の適合性が低かった。四季を通じてχ2が2を超えることはなかった。%MASSが80%未満は春季が6例、夏季と秋季は2例、冬季は3例であり、120%以上は春季と秋季はなかったが、夏季に1例、冬季は3例であった。特に、真岡と嬬恋の2地点については、全季節で%MASSが80%未満であった。嬬恋はPM2.5濃度が10g/m3未満と低いことが要因だと考えられるが、真岡は比較的濃度が高く、別の要因と考えられる。四季を通じて不適合とならなかったのは5地点で、1例のみ不適合となったのは10地点、2例のみは6地点であった。3例の不適合は鴻巣と横浜の2地点であり、4例が不適合となったのは嬬恋、最大の5例が不適合となったのは真岡であった。昨年度に比べて、PM2.5濃度自体が低く（特に夏季）、その影響で、全体的に計算の妥当性が低くなったと考えられる。

5.7　季節別・区分別の発生源寄与について

5.7.1　寄与量について

表5-7-1に季節別、区分別の傾向をまとめた。この表で「最大データ」というのは、全計算結果の寄与量（g/m3）が最大となった地点（季節）を示している。例年と若干傾向が異なり、夏に多くなるものが少なく、石油燃焼のみであった。春に多くなる発生源は、道路粉じん、ブレーキ粉じん、二次（硫酸塩）であった。秋に多くなる発生源は、鉄鋼、廃棄物焼却、自動車排ガス、植物燃焼、二次（OC）であった。また、冬に多くなる発生源は、海塩粒子、二次（硝酸塩）と二次（塩化物）であった。

表5-7-1　季節別・区分別の発生源寄与量

注）数値は全地点の平均濃度（g/m3）　色の凡例：最も多い・二番目に多い・最も少ない

区分別にみると、内陸＞沿岸となるのは廃棄物焼却、自動車排ガス、夏を除く植物燃焼、冬を除く二次（硝酸塩）、夏の二次（OC）が挙げられる。内陸＞沿岸の傾向が見られるものとしては、春夏の道路粉じん、春の二次（OC）が挙げられる。一方、沿岸＞内陸となるものは、冬の道路粉じん、冬の海塩粒子、鉄鋼、石油燃焼、秋冬のブレーキ粉じん、秋冬の二次（硫酸塩）、冬の二次（硝酸塩）で、沿岸＞内陸の傾向が見られるものは、二次（塩化物）であった。

5.7.2　寄与率について

図5-7-1に春季の沿岸・内陸の区分別の平均寄与率を示す。四季で最も道路粉じんの割合が多く、内陸も沿岸も約12％を占めていた。石油燃焼はコンビナートや工場が多い沿岸が内陸よりも高くなっているが、自動車は逆に内陸＞沿岸であり、ディーゼル車運行規制地域外が多い影響が考えられる。その他の発生源については、内陸と沿岸にほとんど違いが見られず、ほぼ同じ割合であった。

図5-7-1　春季の沿岸・内陸の区分別の寄与率

図5-7-2に夏季の沿岸・内陸の区分別の平均寄与率を示す。平成28年度夏季のサンプリング期間は、四季の中で最もPM2.5濃度が低い時期であった。最大寄与は二次（硫酸塩）と二次（OC）で、二次（硫酸塩）は沿岸が内陸よりも高い傾向であったが、二次（OC）は内陸＞沿岸であった。3番目は沿岸では石油燃焼で、内陸では自動車である。石油燃焼の寄与率は沿岸が内陸の約4倍で、自動車の寄与率は内陸が沿岸の約2倍であった。なお、沿岸では、植物燃焼による寄与が約4％と計算されているが、主に富士や浜松で高い結果が得られたためである。

図5-7-2　夏季の沿岸・内陸の区分別の寄与率

図5-7-3に秋季の沿岸・内陸の区分別の平均寄与率を示す。二次（OC）が秋季の最大寄与で、内陸と沿岸でほぼ同じ割合（約35％）であった。2番目の寄与率である二次（硫酸塩）は沿岸＞内陸である。自動車の寄与率は四季で最大であるが、やや内陸＞沿岸の傾向である。夏季にほとんど見られなかった二次（硝酸塩）が寄与率としては4番目であった。石油燃焼は春季・夏季同様に沿岸＞内陸であるが、寄与率としては大きくはない。

図5-7-3　秋季の沿岸・内陸の区分別の寄与率

図5-7-4に冬季の沿岸・内陸の区分別の平均寄与率を示す。沿岸では最大寄与は二次（硫酸塩）であるが、二次（OC）とほとんど変わらず、二次（硝酸塩）も同程度であった。内陸の最大寄与は二次（OC）であるが、二次（硫酸塩）と二次（硝酸塩）も同程度であった。4番目はいずれも自動車であるが、内陸＞沿岸であった。石油燃焼は四季を通して沿岸＞内陸であった。

図5-7-4　冬季の沿岸・内陸の区分別の寄与率

参考文献

1）東京都微小粒子状物質検討会：東京都微小粒子状物質検討会報告書（2011）

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/pm25v23.pdf

2）山神真紀子、久恒邦裕、池盛文数：微小粒子状物質（PM2.5）の発生源寄与率の推定．名古屋市環境科学調査センター年報．1．p.20-25（2012）

3）EPA：EPA-CMB8.2 User’s Manual

http://www3.epa.gov/ttn/scram/models/receptor/EPA-CMB82Manual.pdf