3.3.2　質量濃度及び組成

（１）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

・比は概ね0.8～1.2の範囲内。

・0.7未満の試料が13個。

②マスクロージャーモデルによる検証

・比は概ね0.8～1.2の範囲内。

・0.7未満の試料が10個。

・1.3を超える試料が4個。

（２）季節平均濃度と組成の分布

・PM2.5は全体に低めだが、関東平野の中央から東寄り地点で高め。

・主要成分組成は全体にOCの割合が高かった。

3.3.3　水溶性イオン成分濃度

・SO42-は全体に低めで地域差少ない。

・SO2も全体に低め。

・NO3-、NOx、いずれも東京湾岸及びその周辺の都市部を中心に高め。

・Cl-は東京、埼玉、千葉、茨城の都市部を中心に高め。

・K+は山梨、埼玉、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川で高め。

3.3.4　炭素成分濃度

・EC、OCともに関東平野の中央から東寄りで高め。

・WSOCは測定地点が限定されるがOCと同様の分布。

・Oxは全体に低め。

・WSOC/OC、OC/TCともに地域的な傾向は不明瞭。

・NMHCは東京湾岸から神奈川、山梨、静岡東部、埼玉で高め。

・測定地点は限定されるがNOxと同様の分布。

・OCとOx及びNMHC間に明確な関係なし。（富士を除くとNMHCと弱い相関あり）

・OC及びWSOCとK+に強い相関（R=0.80）あり。（植物質燃焼の影響が示唆される）

・char-ECとK+に正の相関（R=0.61）あり。（真岡を除くとR=0.73）

3.3.5　無機元素濃度

・Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Se、Pbは東京湾岸を中心に高め。

・Vは沿岸部で高い傾向。

・KはK+と同様の分布。

・Na、Al、Ca、Niは地域的な傾向が不明瞭。