3.3　秋季

3.3.1　気象概況

各地域における秋季における降雨の状況は、10月28日及び10月31日に、広い範囲で降雨があった。なお、表3-3-1に秋季における降雨の状況を示した。

調査期間中の平均気温及び日照時間は、10月の平均気温について、関東甲信地方及び東海地方ではどちらも平年と比較してかなり高く、日照時間について、関東甲信地方では少なく、東海地方ではかなり少なかった。11月の平均気温について、関東甲信地方では平年と比較して低く、東海地方では平年並みであり、日照時間について、関東甲信地方及び東海地方では少なかった。なお、表3-3-2に各地点の風向風速、平均気温、雨量及び日射量について示した。

表3-3-1　秋季における降雨の状況

表3-3-2　気象データ

表3-3-2　続き

※斜線は未実施、-は降水なしを示す。

3.3.2　質量濃度及び組成

（1）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

図3-3-1に、コア期間中の各地点の各日のデータから求めた陽イオン（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）及び陰イオン（Cl-、NO3-、SO42-）それぞれの合計当量濃度の比較を示す。データの取り扱いは春季（3.1.2（1））と同様である。陰イオン合計当量濃度／陽イオン合計当量濃度は全175データ中149データ（85%）が0.8～1.2の範囲に収まっており、その割合は平成27年度（86%）と同程度であった。比が0.7未満と特に低いデータは、嬬恋の10月24日、勝浦の10月24日、富津の10月30日、綾瀬の10月24日、27日、29日、30日、多摩の10月24日、26日~30日であった。一方で比が1.2を超えたデータはなかった。

②マスクロージャーモデルによる検証

図3-3-2に、コア期間中の各地点の各日のデータから推定した質量濃度と、標準測定法による質量濃度の比較を示す。推定式とデータの取り扱いは春季（3.1.2（1））と同様である。標準測定法による質量濃度に対する推定質量濃度の比は、全175データ中149データ（85%）が0.8～1.2の範囲に収まっており、その割合は平成27年度（87%）と同程度であった。比が0.7未満と特に低いデータは、前橋の10月24日、29日、嬬恋の10月26日、27日、29日、30日であった。一方、比が1.3超と特に高いデータは、さいたまの10月24日、浜松の10月25日、28日、29日であった。

図3-3-1　イオンバランス　　　　　　 図3-3-2　マスクロージャーモデル

（2）季節平均濃度と組成の分布

図3-3-3に、コア期間中の各地点のPM2.5平均濃度を地図に示す。また、一部の地点については、PM2.5主要成分（イオン成分、炭素成分）の組成を円グラフに示す。PM2.5平均濃度は、最大が鴻巣の18.4 g/m3、最小が浜松の5.0 g/m3であり、全地点平均で11.3 g/m3であった。平成27年度（最大が鴻巣の22.1 g/m3、最小が勝浦の8.9 g/m3、全地点平均が13.2 g/m3）と比較すると、全体としては低めであったが、関東平野の中央から東寄りの地点で相対的に高い傾向がみられた。主要成分組成は、平成27年度同様OCの割合が高かった。平成28年度はすべての地点でOCの割合が最大であり、全地点平均で、平成27年度と同じ29%であった。OCに次いで多い成分は、図示していない地点も含めて18地点でSO42-、5地点（土浦、真岡、鴻巣、戸田、さいたま）でNO3-、2地点（綾瀬、多摩）でECであり、平成27年度と比較すると、全体としてSO42-の割合がやや低く、NO3-の割合がやや高い傾向がみられた。

図3-3-3　PM2.5平均濃度（地図）とPM2.5主要成分組成（円グラフ）

3.3.3　水溶性イオン成分濃度

図3-3-4に、コア期間中のSO42-及びSO2の平均濃度分布を示す。 SO42-は富津を除くといずれの地点も2 g/m3以下であり、平成27年度と比較すると全体的に低めであった。一方SO2は沿岸部を中心とした一部地点で高めの値がみられた。図3-3-5に、コア期間中のNO3-及びNOxの平均濃度分布を示す。NO3-は関東平野の中央から東寄りの地点で相対的に高い傾向がみられ、PM2.5平均濃度の分布（図3-3-3）と傾向が類似していた。NOxも全体的にはNO3-と類似した分布であったが、平成27年度同様、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に、より濃度が高い傾向がみられた。図3-3-6に、コア期間中のCl-の平均濃度分布を示す。Cl-は同じ陰イオン成分であるSO42-及びNO3-と比較すると低濃度であったが、埼玉県と千葉県の県境付近を中心に、相対的に高めの傾向がみられた。図3-3-7に、コア期間中のK+の平均濃度分布を示す。K+は埼玉県、栃木県、茨城県、千葉県、神奈川県、東京都の平野部全般及び山梨県で高めであり、平成27年度と概ね同様の傾向であった。

図3-3-4　SO42-（左）及びSO2（右）の平均濃度分布

図3-3-5　NO3-（左）及びNOx（右）の平均濃度分布

図3-3-6　Cl-の平均濃度分布    　　 　　 図3-3-7　K+の平均濃度分布

（◇の地点は全データが検出下限値未満）

3.3.4　炭素成分濃度

図3-3-8に、コア期間中のEC及びOCの平均濃度分布を示す。ECとOCのいずれも、関東平野の中央から東寄りの地点で相対的に高い傾向がみられ、PM2.5（図3-3-3）及びNO3-（図3-3-5左）の平均濃度分布と傾向が類似していた。また全体的に見ると、EC、OCともに、濃度レベル及び分布のいずれも、平成27年度と類似していた。図3-3-9に、コア期間中のWSOC及びOxの平均濃度分布、図3-3-10にOCに占めるWSOCの割合（WSOC/OC）及びTC に占めるOCの割合（OC/TC）の分布を示す。WSOCについては、測定地点が限定されるものの、OCと概ね同様の分布であった。Oxは概ね10~30 ppb、WSOC/OCは概ね50~80%、OC/TCは70％以上となっており、いずれも地点分布に顕著な傾向はみられなかった。図3-3-11に、コア期間中のNMHCの平均濃度分布を示す。測定地点が限定されるものの、NOxと分布が類似していた。東京湾岸から神奈川県、山梨県、静岡県東部、埼玉県でやや高い傾向がみられ、平成27年度と概ね同様の分布であった。図3-3-12に、OCとOx及びOCとNMHCの関係を示す。平成27年度同様、OCとOxには明確な関係はみられず、光化学二次生成による大きな寄与は認められなかった。また、OCとNMHCに関しても、全体としては明確な関係はみられなかったが、富士を除くとやや正の相関（相関係数0.64）がみられた。図3-3-13に、OCとK+及びWSOCとK+の関係を示す。平成27年度同様、OCとK+及びWSOCとK+には強い正の相関（いずれも相関係数0.80）がみられ、植物燃焼との関連が示唆された。図3-3-14に、char-ECとK+の関係を示す。char-ECとK+にも正の相関（相関係数は全体で0.61、真岡を除くと0.73）がみられ、植物燃焼との関連が示唆された。

図3-3-8　EC（左）及びOC（右）の平均濃度分布

図3-3-9　WSOC（左）及びOx（右）の平均濃度分布

図3-3-10　WSOC/OC（左）及びOC/TC（右）の平均分布

図3-3-11　NMHCの平均濃度分布

図3-3-12　OCとOx（左）及びOCとNMHC（右）の関係

図3-3-13　OCとK+（左）及びWSOCとK+（右）の関係

図3-3-14　char-ECとK+の関係

3.3.5　無機元素濃度

図3-3-15～28に、コア期間中のナトリウム（Na）、アルミニウム（Al）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、バナジウム（V）、クロム（Cr）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ニッケル（Ni）、銅（Cu）、亜鉛（Zn）、ヒ素（As）、セレン（Se）、鉛（Pb）の平均濃度分布をそれぞれ示す。Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Se、Pbは東京湾岸とその周辺都市部を中心に相対的に高い傾向がみられ、工業活動や都市活動との関連が示唆された。Vについては平成27年度同様に沿岸部で高い傾向がみられ、船舶や臨海部における石油燃焼施設等の影響が推測された。KはK+（図3-3-7）と概ね同様の分布を示した。Na、Al、Ca、Niについては、分布に顕著な傾向はみられなかった。

図3-3-15　ナトリウムの平均濃度分布　　図3-3-16　アルミニウムの平均濃度分布

（◇の地点は全データが検出下限値未満）

図3-3-17　カリウムの平均濃度分布　　  図3-3-18　カルシウムの平均濃度分布

（◇の地点は全データが検出下限値未満）

図3-3-19　バナジウムの平均濃度分布　　　 図3-3-20　クロムの平均濃度分布

（◇の地点は全データが検出下限値未満）

図3-3-21　マンガンの平均濃度分布　　　　  図3-3-22　鉄の平均濃度分布

図3-3-23　ニッケルの平均濃度分布　　　　  図3-3-24　銅の平均濃度分布

（◇の地点は全データが検出下限値未満）　（◇の地点は全データが検出下限値未満）

図3-3-25　亜鉛の平均濃度分布　　　　　 図3-3-26　ヒ素の平均濃度分布

（◇の地点は全データが検出下限値未満）

図3-3-27　セレンの平均濃度分布　　　　　 図3-3-28　鉛の平均濃度分布

（◇の地点は全データが検出下限値未満）