５　発生源寄与の推定

5.1　計算方法

平成26年の報告書で、従来使用してきた線形計画法と米国EPAが提唱している有効分散最小二乗法（EPA-CMB8.2）を比較して、全体的にEPA-CMB8.2の方が妥当な結果が得られる傾向があった他、計算の妥当性を示す評価指数も複数あり、マニュアルも整備されていることから、平成28年度報告書（平成27年度調査結果）からEPA-CMB8.2により発生源寄与の推定を行っている。

計算方法については、東京都微小粒子状物質検討会報告書1)の発生源データを引用して計算した山神らの報告2)を参考にして、基本的には表5-1-1の20項目×8発生源の発生源データを用いることとした。また、フィッティング（CMB法の適合計算）に用いる項目について、2つの方法を比較した。1つは、従来と同様、SO42-、NO3-、Cl-、NH4+、OCを除いた15項目をフィッティングに用い（15項目×8発生源）、二次粒子の寄与はSO42-、NO3-、Cl-、NH4+の当量濃度やOCの分析値から別に計算を行なう方法である。もう1つが、SO42-、NO3-、Cl-、NH4+をフィッティングに加える（OCのみフィッティングから除く）ととともに、硫酸アンモニウム[(NH4)2SO4]（SO42-：72.7％、NH4+：27.3％）、硝酸アンモニウム[NH4NO3]（NO3-：77.45％、NH4+：22.55％）と塩化アンモニウム[NH4Cl]（Cl-：66.35％、NH4+：33.65％）を発生源として加えた19項目×11発生源でCMB8.2の計算を行ない、有機エアロゾルの二次粒子のみOCの分析値から別に計算を行う方法である。2つの方法の結果を比較したところ、発生源データに(NH4)2SO4等を入力して求めた二次粒子の推定値は、SO42-、NO3-、Cl-、NH4+の当量濃度から別計算で求めたものとほとんど変わらなかった3)。19項目×11発生源での計算の方が比較的簡単であることもあり、本調査会議では、後者（19項目×11発生源）の計算方法を採用している。なお、今年度の結果についてはスカンジウム（Sc）が全地点・全季節を通じて8割以上が検出下限値未満であったことから、フィッティングから除き、18項目×11発生源で計算を行った。なお、有機エアロゾルの二次粒子については、昨年と同様、OCの分析値に1.6倍を乗じて、寄与率計算で得られた一次粒子分を差し引いて計算した。差し引くOCについても1.6倍とした。

表記については、(NH4)2SO4は硫酸塩の二次粒子であるため、「二次（硫酸塩）」とする。同様にNH4NO3は「二次（硝酸塩）」、NH4Clは「二次（塩化物）」とする。有機エアロゾルの二次粒子については「二次（OC）」とする。「その他」と表記する分については、不明分や水分が含まれるが、二次粒子の過剰分も含まれている点に注意が必要である。

計算に用いる環境データは、指定した各調査期間にあたる14日間を対象とし、欠測などの都合により指定調査期間外に得られた結果は含めずに平均したものを採用した。14日分のデータが揃っていない地点については、有効な日のデータのみで平均した。ここで言う有効な日とは、“CMB計算に使用する成分” が全て揃っている日のことを言う。これは平均値を算出した際に全体の成分バランスを崩さないことを優先したものである。

検出下限値未満のデータの取り扱いについては、検出下限値の1/2を平均値算出に用いた。OC、ECのフラクションの値が検出下限値未満であった場合はフラクションの値を0としてOC、ECを算出し、最終的なOC、EC値が0となった場合も0とした。測定誤差（uncertainty）については、有効な日のデータの標準偏差を用いた。全データが検出下限値未満の場合は標準偏差がゼロになるが、ゼロでは計算できないため、検出下限値の1/2を入力した。

CMB8.2の計算では、Best Fit等、いくつかのオプションが付けられるが、今回も昨年同様Source Eliminationのみを選択した。これは「負の寄与となる発生源について除外して再計算する」ものである。

なお、本年度については３事例において例外処置を行った。

・夏の甲府については上記の条件ではエラーが出て計算されなかったため、廃棄物焼却の発生源を除外して10発生源にして再計算した結果を参考値として示した。

・夏の湖西については質量濃度の妥当性評価指標である%MASSが257%となったため、質量濃度の実測値が低く見積もられていると判断しマスクロージャーモデルから推計した値を質量濃度に代入し、再計算した結果を参考値として示した。

・冬の富士については、有効な日が調査期間の半分に満たないため欠測地点として扱い、CMB計算の対象外とした。

以上、本報告書におけるCMB計算の設定条件をまとめると、以下のようになる。

- CMB計算に使用する成分が１つでも欠ける場合はその日の全てのデータを除いた測定期間の平均値を用いた。

- 検出下限値未満の成分は検出下限値の1/2の値を代入した。ただし、OC、ECについては各フラクションの値も含めて、検出下限値未満の値は0として計算した。

- 調査期間14日間全てで検出下限値未満であった場合は、標準偏差を検出下限値の1/2として計算した。

- フィッティング項目について、表5-1-1記載の項目からSc、OCを除外した18項目とした。

- (NH4)2SO4、NH4NO3とNH4Clを発生源として加え、11発生源で計算を行った。

- CMB8.2の計算のオプションはSource Eliminationのみを選択した。

期間平均値を算出する際に、除外した日付について（有効な日とならなかった日のリスト）

春　桐生　欠測のため、5/18を除外して算出

富津　欠測のため、5/12を除外して算出

夏　富津　欠測のため、7/20を除外して算出

秋　川崎　イオン成分が欠測のため、10/28～10/30の全ての成分を除外して算出

長野　炭素成分が欠測のため、10/27の全ての成分を除外して算出

富士　金属成分が欠測のため、11/1の全ての成分を除外して算出

湖西　金属成分が欠測のため、11/1の全ての成分を除外して算出

冬　土浦　Alが欠測のため、1/25の全ての成分を除外して算出

前橋　炭素成分が欠測のため、1/19～1/21の全ての成分を除外して算出

長野　金属成分が欠測のため、1/21の全ての成分を除外して算出

表5-1-1　発生源データ（単位：g/g）

5.2　春季の計算結果

EPA-CMB8.2による春季の計算結果を図5-2-1に示す。PM2.5濃度の期間平均値（14日間平均）の全地点の平均値は四季の中で最も高く、全25地点のうち期間平均値が15 g/m3を超えたのが7地点で、最大値は長野の16.8 g/m3であった。真岡等7地点でその他がマイナスとなった。マップ上に円グラフで示した結果を図5-2-2に示す。このマップでは、グラフの重なりを減らして見やすくするためにいくつかの地点の位置を調整した。また、円グラフの大きさがPM2.5濃度の期間平均値に比例するように表した。なお、円グラフについて、「その他」がマイナスの場合は、「その他」をゼロとした。

四季の中で、土壌・道路粉じんの寄与量が最も高くなったが、最高でも富津の14.8%であり、前年の綾瀬と多摩が27%以上であったことを考えると相対的に低い結果であった。なお、気象庁の「2017年黄砂観測日および観測地点の表4)」によれば、5月6日～5月8日にかけて、主に西日本から日本海側、北日本と広く黄砂が観測されていたが、関東地方では観測されていなかった。二次（硫酸塩）が夏季と共に高く、ほぼ3割以上を占めていた。二次（OC）は、ほとんどの地点で2割以上を占めていた。また、二次（硝酸塩）は、関東平野中央部（真岡、前橋、八潮、本庄、さいたま、綾瀬、大和、横浜、川崎）で、他の地域に比べて高い傾向であった。

図5-2-1　2017年春季の発生源寄与量の推定結果（単位：g/m3）

図5-2-2　2017年春季の発生源寄与率の推定結果（マップ）

5.3　夏季の計算結果

夏季の計算結果を図5-3-1及び図5-3-2に示す。PM2.5濃度の期間平均値の全地点の平均値は秋季と共に低く、23地点中（甲府と湖西を除く）、期間平均値が10 g/m3を超えていたのは、真岡、前橋、桐生、本庄であった。また、さいたま等8地点においてその他がマイナスであった。

二次（硫酸塩）の寄与率は春季と共に多く、2割から4割を占めていた。二次（OC）も二次（硫酸塩）と同程度であった。その一方で、二次（硝酸塩）は四季で最も少なく、二次（塩化物）はほぼゼロであった。石油燃焼は四季で最も多く、特に綾瀬、横浜、川崎、富士で多かった。ただし、石油燃焼の寄与率が高い川崎、横浜、富士は、自動車の寄与率がゼロないしは少なく、川崎、富士はその他が大きくマイナスとなっていることから、自動車の寄与が石油燃焼として計算された可能性が考えられる。

図5-3-1　2017年夏季の発生源寄与量の推定結果（単位：g/m3）

図5-3-2　2017年夏季の発生源寄与率の推定結果（マップ）

5.4　秋季の計算結果

秋季の計算結果を図5-4-1及び図5-4-2に示す。PM2.5濃度の期間平均値の全地点の平均値は夏季と共に低く、期間平均値が10 g/m3を超えたのは全25地点中、八潮、富津、千葉、綾瀬の4地点のみであった。

四季の中で自動車、植物燃焼、二次(OC)の寄与率が最も高い結果であった。秋季の最大成分は二次（OC）で、その寄与率は全地点平均で39％であり、寄与率が最大となった静岡、浜松ではPM2.5の半分を占めていた。二次（硫酸塩）は、全地点で1割を超えていた。二次（硝酸塩）は1割前後であり、長野、甲府から浜松方面にかけて比較的低い傾向が認められた。二次（塩化物）は春季、夏季に続いてほぼゼロであった。

自動車の寄与量が四季の中で秋季が最も高く、土浦が全データで最も高い結果であった。植物燃焼の寄与も四季の中で最も高く計算されており、甲府や東山梨では約17%であった。

図5-4-1　2017年秋季の発生源寄与量の推定結果（単位：g/m3）

図5-4-2　2017年秋季の発生源寄与率の推定結果（マップ）

5.5　冬季の計算結果

冬季の計算結果を図5-5-1及び図5-5-2に示す。PM2.5濃度の期間平均値の24地点（富士を除く）の平均値は四季の中で2番目に高かったが、期間平均値が15 g/m3を超えたのは綾瀬のみであった。その他がマイナスになる地点が多く、0.3 g/m3以上のマイナスとなった地点が12地点と四季で最多であり、真岡、八潮、千葉、大和、横浜、川崎、相模原、甲府、東山梨、の9地点では、その他が1 g/m3以上のマイナスであった。この要因は不明であるが、OCの係数が季節によって異なることや、発生源プロファイルが冬季に適していないことなども考えられ、今後、検討する必要がある。

二次（硝酸塩）の寄与量が四季の中で最大で、15地点で20%を上回る結果となった。二次（硫酸塩）が20%を超えたのは9地点であった。二次（塩化物）が計算されるようになったが、12地点で0.3 g/m3未満と少ない結果であった。また、二次（OC）は全ての地点で20%を超えていた。二次粒子の寄与を合計すると、6割から8割を占めており、16地点で7割を超えていた。自動車の寄与量が二次粒子に次いで多い結果であった。

図5-5-1　2017年冬季の発生源寄与量の推定結果（単位：g/m3）

図5-5-2　2017年冬季の発生源寄与率の推定結果（マップ）

5.6　四季の結果の妥当性について

四季の計算の妥当性の評価値を表5-6-1に示す。R2はフィッティングに用いた項目の誤差で重み付けした実測値と計算値の相関係数の二乗である。EPA-CMB8.2のマニュアル5）では、0.8未満ではよく説明できていないと書かれている。χ2は実測値と計算値の差の二乗和を誤差で重みづけした後、自由度（＝項目数－発生源数）で除したものである。マニュアルでは、1未満が良い適合で、1～2なら受け入れ可、4以上なら一つ以上の項目がよく説明されていないと書かれている。

%MASSは計算された寄与量が実測値のPM2.5濃度に占める割合であり、今回は二次（OC）の計算を後で行ったため、二次（OC）分を加えた値を示した。マニュアルにはPM2.5濃度が10g/m3未満でなければ、80～120%の範囲で受け入れ可とある。

表5-6-1　四季の計算結果の妥当性

R2が0.8未満だったのは、春季が3例、夏季が7例（甲府を除いた）、秋季が7例、冬季が6例で、季節間における適合性の違いはさほど見られなかった。χ2が2を超えたのは、春季の甲府、夏季の甲府、冬季の横浜の3例であった。%MASSが80%未満は春季が2例、夏季は2例、秋季、冬季はなかった。120%以上は春季と秋季はなかったが、夏季に3例（湖西（257%）については参考値としているが、ここでは１例としてカウントした）、冬季は2例であった。全季節で%MASSが80%未満もしくは120%以上といった極端な地点はなかった。%MASSが不適合となった9例中5例が、PM2.5濃度が10g/m3未満であった。

以上の妥当性評価指標について、四季を通じて一つも不適合とならなかったのは9地点であった。昨年度に比べて、PM2.5濃度自体が低かった（特に夏季、秋季）が全体的に計算の妥当性はよくなっていた。

5.7　季節別・区分別の発生源寄与について

5.7.1　寄与量について

表5-7-1に季節別、区分別の傾向をまとめた。この表で「最大データ」というのは、全計算結果の中で、寄与量（g/m3）が最大となった地点と季節を示している。図中の数値は、その季節の全地点の寄与量の平均値を示している。四季を通じて比較すると、春季に多かった発生源は、土壌・道路粉じん、石油燃焼、二次（硫酸塩）、二次（OC）であった。夏季に多かった発生源はなかった。秋季に多かった発生源は、廃棄物焼却、自動車、植物燃焼、であった。冬季に多かった発生源は、海塩粒子、鉄鋼、ブレーキ粉じん、二次（硝酸塩）と二次（塩化物）であった。

表5-7-1　季節別・区分別の発生源寄与量

注）数値は全地点の平均濃度（g/m3）　色の凡例：最も多い・二番目に多い・最も少ない

沿岸、内陸の区分別にみると、沿岸＜内陸となるのは廃棄物焼却、自動車排ガス、二次（硝酸塩）、夏季の二次（OC）が挙げられる。ただ、二次（OC）の最大データは秋季の千葉（沿岸）であった。沿岸＞内陸の傾向が見られるものとしては、土壌・道路粉じん、鉄鋼、石油燃焼が挙げられる。

5.7.2　寄与率について

図5-7-1に春季の沿岸・内陸の区分別の平均寄与率を示す。春季の最大寄与は二次（硫酸塩）で、沿岸と内陸で同程度の寄与率（約35％）であった。2番目は二次（OC）で、沿岸（24.5％）よりも内陸（27.1％）が若干高い寄与率であった。石油燃焼はコンビナートや工場が多い沿岸が内陸よりも高くなっているが、自動車は内陸の方が高く、ディーゼル車運行規制地域外が多い影響が考えられる。その他の発生源については、沿岸と内陸にほとんど違いが見られず、ほぼ同じ割合であった。

図5-7-1　春季の沿岸・内陸の区分別の寄与率

図5-7-2に夏季の沿岸・内陸の区分別の平均寄与率を示す。夏季の最大寄与は内陸が二次（OC）で、沿岸は二次（硫酸塩）であった。2番目の寄与はお互いに入れ違う項目となり、最大寄与1番目、2番目合わせて65%以上であった。3番目は沿岸では石油燃焼で、内陸では自動車であった。夏季は沿岸、内陸で寄与率の傾向に若干の違いがみられた。

図5-7-2　夏季の沿岸・内陸の区分別の寄与率

図5-7-3に秋季の沿岸・内陸の区分別の平均寄与率を示す。秋季の最大寄与は二次（OC）で、沿岸と内陸で同程度の寄与率（約39％）であった。2番目の寄与である自動車はやや沿岸＜内陸であった。3番目、4番目の寄与率である二次（硫酸塩）、二次（硝酸塩）はほぼ同程度（10%～13%）であり、沿岸と内陸で違いはみられなかった。

図5-7-3　秋季の沿岸・内陸の区分別の寄与率

図5-7-4に冬季の沿岸・内陸の区分別の平均寄与率を示す。冬季の最大寄与は二次（OC）であり、沿岸と内陸に違いはなかった。2番目、3番目の寄与である二次（硫酸塩）と二次（硝酸塩）は沿岸では同程度の寄与率（約20%）で、内陸では二次（硝酸塩）の寄与率（約23％）に対し二次（硫酸塩）は（約19％）であった。4番目の寄与はいずれも自動車であり、沿岸＜内陸であった。

図5-7-4　冬季の沿岸・内陸の区分別の寄与率

参考文献

1）東京都微小粒子状物質検討会：東京都微小粒子状物質検討会レセプターワーキング報告書－レセプターモデルによるPM2.5発生源寄与割合の推定－

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/attachment/9%20Receptor%20working%20report.pdf

2）山神真紀子、久恒邦裕、池盛文数：微小粒子状物質（PM2.5）の発生源寄与率の推定．名古屋市環境科学調査センター年報．1．p.20-25（2012）

3) 関東地方大気環境対策推進連絡会：浮遊粒子状物質調査会議平成26年度浮遊粒子状物質合同調査報告書関東におけるPM2.5のキャラクタリゼーション（第7報）（平成26年度調査結果）

4）2017年黄砂観測日および観測地点の表：気象庁

https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/kosahp/kosa_table_2017.html

5）EPA：EPA-CMB8.2 User’s Manual

http://www3.epa.gov/ttn/scram/models/receptor/EPA-CMB82Manual.pdf