4.3　PM2.5高濃度事象の詳細解析（事例2）

4.3.1　高濃度の発生状況(日平均値35g/m3超を高濃度とする)

高濃度事例2（図4-3-1）では、3月26日に沿岸部で35g/m3を超え、静岡県の1地点で50g/m3を超えるなど、8地点で高濃度となった。3月27日から28日は、周辺部の数地点を除き15µg/m3を超えた他、東京都・千葉県・静岡県の沿岸部及び埼玉県東部・茨城県南部に高濃度化した地点が31～41地点に広がった。3月29日は主に東京湾を中心とした13地点で高濃度化した。

図4-3-1　PM2.5質量濃度分布（単位：g/m3）

4.3.2　高濃度の発生時刻や濃度変化の把握

・高濃度事象は主に3月25日から29日にかけて発生した(図4-3-2)。

・A区域は、各地点とも類似した動向を示した。26日の午後から全地点で増加傾向となり、

その後も上昇を続け、26日の夜間から27日の夕方頃にかけて高い濃度を維持したが、夜間に低下した。28日には未明から午前中に濃度が大きく増加した後、午後にかけて低下し、29日にも、ほぼ同様の傾向がみられた。全般的に、江戸川と川崎が他の地点と比較してPM2.5濃度が高かった。

・B区域では、土浦を除き、概ね27日の午前中頃から高濃度化が始まり、27日の午後頃から28日の未明ないし午前中にかけて濃度が低下し、その後は20µg/m3付近の濃度で30日の未明頃まで推移していた。土浦では、26日と27日の両日において、それぞれ午後から翌日6時ころにかけて濃度が上昇しては速やかに低下していた。

・C区域は、水戸を除き、概ねA区域と比較的類似した動向を示していた。ただし、A区域でみられた、26日の夜間から27日の夕方頃にかけての高濃度の維持はみられず、勝浦と館山では28日と29日の一過性の濃度上昇がみられなかった。水戸では、25日から29日にわたり、周期的に午前中から正午頃にかけて濃度が増加し、午後には翌日の午前中にかけて緩やかに減少していた。また、A区域と同様に、28日と29日の一過性の濃度上昇も観察された。また、勝浦と館山の動向はよく類似していた。

・D区域では、A区域、B区域及びC区域よりも濃度上昇の開始が早く、25日の午後頃から始まった。その後、25日から29日にわたり、午後から夜間にかけて濃度が増加し、朝方には減少する状況が続いた。また、26日と27日におけるPM2.5濃度の動向は、B区域の土浦と類似していた。浜松では、25日午後頃から濃度が増加し、27日及び28日の朝方ないし午前中にやや減少したが、30日に至るまでほぼ濃度レベルが維持されていた。

・E区域は、ほかの区域ほどは濃度が上昇せず、長野は夜間に、松本は未明から午前中にかけて濃度が上昇する傾向がみられ、いずれの地点も周期的であった。

図4-3-2　PM2.5質量濃度の推移

4.3.3　気象を含めた詳細解析

（１）気象概要

3月26日は北日本の一部を除き、全国の広い範囲が高気圧で覆われ、全国的に気温が増加した。また、28日から29日にかけ、東日本を中心に、アメダスの多くの観測地点で3月の観測史上最高気温を更新し、記録的な暑さとなった。また、26日から27日は、偏西風の影響による汚染気塊の流入1)が報告されており、28日には北日本で黄砂の飛来が確認されたことから、期間中は、大陸からの越境汚染の影響を受けやすい状況にあったと考えられる。

図4-3-3　天気図（気象庁http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/）

（２）PM2.5や関連物質の挙動

PM2.5濃度が増加し始めた3月25日から30日までを対象に解析した。PM2.5濃度、SO2、NOx、Ox、NMHC、温度(Temp)の分布状況及び風向風速を図4-3-4に示す。

・25日は未明から北西寄りの風が吹いていたが、12時頃から南西寄りに変わり、16時から18時頃まで卓越し、その後は徐々に穏やかとなった。26日からは、正午頃から18時頃まで南西寄りの風が卓越し、翌日の未明にかけて徐々に穏やかとなる状況が、29日の正午頃まで続いた。その後は、15時頃に北西寄りの卓越した風が甲信地方に流入し、21時頃から、E区域を除き、北東寄りの風が卓越する状況が30日の正午頃まで続いた。

・25日から27日は高気圧による下降気流によって沈降性逆転層が発生し、鉛直方向の大気の拡散が抑制され、汚染物質が滞留しやすい状況だった事が報告されている1)。

・PM2.5濃度は25日の14時頃にはD区域の広範囲で増加し始め、26日の明け方まで高濃度であった。その後、26日の午後からも同様の傾向がA区域の沿岸部、B区域の南東部、及びD区域の沿岸部で見られ、20時頃にはE区域を除く広い範囲、特にA区域とD区域の沿岸部で、高濃度化した。

・気温は、26日から27日の午後に上昇傾向となり、28から29日にはPM2.5濃度の高濃度化が見られた区域で25℃以上の夏日を記録するなど、関東甲信静全域で高い値となった。この間、気温の上昇にともない、Ox濃度も同様に増加傾向であった。加えて、PM2.5濃度の増加が見られた27日から28日にかけて、日中におけるOx濃度が上昇し、夜間から翌日の午前中におけるOx濃度も高かったため、大気中でのNO3-生成に係る二次生成反応が進行しやすい状況であったと考えられる。

・SO2は、ほぼすべての地域で日中に増加、夜間に減少する傾向が見られた。また、東京湾沿岸部周辺の27日20時頃のSO2濃度が高く、A区域におけるPM2.5濃度の増加との動向とが一致することから、SO2濃度の増加による大気中での二次生成反応が進行したことで、PM2.5濃度が増加した可能性が示唆された。

・NOxは26日の8時頃には上昇傾向にあり、夕方には一旦減少したものの、20時頃には再び増加傾向となり、夜間から翌日の午前中に濃度が増加する状況が28日まで続いた。その後は、29日の夜間にやや上昇傾向を示したものの、夜間の北東寄り風の流入に伴い、30日の未明には減少傾向となったと考えられる。なお、期間中のPM2.5成分中のNO3-濃度の増加については、越境汚染に加え国内汚染の影響も受けている可能性が示唆されている1)。

・NMHCはA区域の沿岸部で25日の20時頃から上昇傾向を示し、午後を除き高濃度の状況が27日の2時頃まで見られた。その後は、A区域とD区域の沿岸部で同様に高濃度の傾向を示した。加えて、真岡において、バイオマス燃焼の指標であるレボグルコサンが100ng/m3を超過、化石燃料由来の17a(H),21b(H)-ホパンが東京で検出されたとの報告があり2)、期間中のPM2.5の生成に係る要因が複数存在している可能性が示唆された。

・以上から、本事象は、まず26日の気温の上昇および沈降性逆転層の影響にともない、Oxが高濃度化するとともに、卓越した南風によりD区域を通りA区域に運ばれたSO2、NOx、及びNMHCにより、昼間における硫酸系二次生成粒子及び有機性二次生成粒子、夜間における硝酸系二次生成粒子の影響が複合的に作用したことに加え、化石燃料燃焼由来の有機性一次粒子の影響により、PM2.5濃度が連続的に高濃度化したと考えられる。さらに、数日に渡り高濃度化した要因としては、風向の変化による夜間の滞留が影響したことの他、越境汚染の影響1)も示唆された。

※後方流路跡解析については、後日改めて執り行います。

1)　山村ら, 2018年3月におけるPM2.5高濃度事象の解析, 大気環境学会年会講演要旨集,

第59回, 379. (2018)

2)　池森ら, 2018年3月におけるPM2.5高濃度事象の有機トレーサー成分の地域特性, 大気

環境学会年会講演要旨集, 第59回, 380. (2018)

|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況1（3月25日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況1（3月25日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） Temp Temp | （B）3月25日 08:00 （B）3月25日 08:00 （A）3月25日 02:00 （A）3月25日 02:00 | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （C）3月25日 14:00 （C）3月25日 14:00 （D）3月25日 20:00 （D）3月25日 20:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況1（3月25日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況1（3月25日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （A）3月26日 02:00 （A）3月26日 02:00 （B）3月26日 08:00 （B）3月26日 08:00 | 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況2（3月26日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況2（3月26日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （C）3月26日 14:00 （C）3月26日 14:00 （D）3月26日 20:00 （D）3月26日 20:00 | 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況2（3月26日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況2（3月26日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （A）3月27日 02:00 （A）3月27日 02:00 （B）3月27日 08:00 （B）3月27日 08:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況3（3月27日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況3（3月27日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （C）3月27日 14:00 （C）3月27日 14:00 （D）3月27日 20:00 （D）3月27日 20:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況3（3月27日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況3（3月27日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （A）3月28日 02:00 （A）3月28日 02:00 （B）3月28日 08:00 （B）3月28日 08:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況4（3月28日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況4（3月28日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （C）3月28日 14:00 （C）3月28日 14:00 （D）3月28日 20:00 （D）3月28日 20:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況4（3月28日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況4（3月28日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （A）3月29日 02:00 （A）3月29日 02:00 （B）3月29日 08:00 （B）3月29日 08:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況5（3月29日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況5（3月29日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （C）3月29日 14:00 （C）3月29日 14:00 （D）3月29日 20:00 （D）3月29日 20:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況5（3月29日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況5（3月29日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （A）3月30日 02:00 （A）3月30日 02:00 （B）3月30日 08:00 （B）3月30日 08:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況6（3月30日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況6（3月30日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |
|  | PM2.5 PM2.5 |  | PM2.5 PM2.5 |
| NOx NOx Ox Ox |  | Ox Ox | NOx NOx |
| SO2 SO2 | NMHC NMHC | SO2 SO2 | NMHC NMHC |
| Temp Temp | （C）3月30日 14:00 （C）3月30日 14:00 （D）3月30日 20:00 （D）3月30日 20:00 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況6（3月30日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） 図4-3-4 PM2.5質量濃度等の分布状況6（3月30日） （PM2.5：µg/m3、NMHC：ppmC、その他：ppb） | Temp Temp |  |