3.4　冬季

3.4.2　質量濃度及び組成

（１）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

図3-4-1に、コア期間中の各地点の各日のデータから求めた陽イオン（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）及び陰イオン（Cl-、NO3-、SO42-）それぞれの合計当量濃度の比較を示す。データの取り扱いは春季（3.1.2（1））と同様である。陰イオン当量濃度合計／陽イオン当量濃度合計は概ね0.8～1.2に収まっており、全175データ中、23 データが0.8 未満であった。静岡は1月23日～28日が0.8 未満であった。また、1.2を超過したものは見られなかった。

②マスクロージャーモデルによる検証

図3-4-2に、コア期間中の各地点の各日のデータから推定した質量濃度と、標準測定法による質量濃度の比較を示す。推定式とデータの取り扱いは春季（3.1.2（1））と同様である。標準測定法による質量濃度に対する推定質量濃度の比は168データ（土浦の1月25日はAlの欠測のため除外、また、富士は1月23日以後全無機元素成分欠測のため除外。）中0.8未満が9 データ、1.2を超過したものが59データであった。

標準測定法による質量濃度が低い（5 g/m3未満）日が多く、169データ中58データが該当している。このうち52データが1月24日からの3日間に集中しているが、これは1月22日に低気圧の通過に伴い、東京都、埼玉県、群馬県を中心に広い範囲で降雪があった影響と考えられる。15地点（土浦、前橋、桐生、鴻巣、八潮、本庄、さいたま、勝浦、千葉、甲府、東山梨、湖西、静岡、浜松）で、この3日間が5 g/m3未満であった。

浜松1/22

甲府1/22

八潮1/28

浜松1/28

東山梨1/22

浜松1/27

甲府1/23

市原1/26

図3-4-1　イオンバランス　　　　　　　　　図3-4-2マスクロージャーモデル

（２）季節平均濃度と組成の分布

図3-4-3に、コア期間中の各地点のPM2.5平均濃度を地図に示す。また、一部の地点については、PM2.5主要成分（イオン成分、炭素成分）の組成を円グラフに示す。PM2.5平均濃度は、15 g/m3を超えた地点はなく、最も高かったのは綾瀬で12.2 g/m3、最も低かったのは静岡の3.5 g/m3で、全地点平均は7.8 g/m3であった。平成28年度の冬季（最大値21.5 g/m3、最小値4.9 g/m3、全地点平均10.4 g/m3）と比較するとほぼ全域で濃度は低下していたが、これは1月22日の降雪が大きく影響したものと考えられる。主要成分組成は、全体的にNO3-、SO42-、NH4+の３つのイオン比率が拮抗する傾向となっているが、勝浦や富士、静岡、浜松、湖西などはNO3-と比較してSO42-の割合が高い傾向がみられた。OCとECについては、地域的な傾向は見られなかった。

PM2.5 [g/m3]

図3-4-3　PM2.5平均濃度（地図）とPM2.5主要成分組成（円グラフ）

3.4.3　水溶性イオン成分濃度

図3-4-4に、コア期間中のSO42-及びSO2の平均濃度分布を示す。SO42-は地域的な濃度差が小さく、SO2は東京湾周辺（川崎、横浜、富津）とさいたまでやや高い傾向が見られたが、SO42-とSO2の分布は若干異なっていた。図3-4-5に、コア期間中のNO3-及びNOxの平均濃度分布を示す。NOxは沿岸部を中心に全体的にやや高い傾向が見られた。NO3-は、神奈川県及びさいたま周辺でやや高く、PM2.5の濃度分布と似た傾向が見られた。図3-4-6に、コア期間中のCl-の平均濃度分布を示す。Cl-は、低温になる冬季には粒子成分として捕捉されやすく、関東の中部及び東部地域の地点で0.3 g/m3より高くなった。図3-4-7 に、コア期間中のK+の平均濃度分布を示す。K+は突出して高い値は観測されなかった。

SO42- [g/m3]

SO2　[ppb]

図3-4-4　SO42-（左）及びSO2（右）の平均濃度分布

NO3- [g/m3]

NOx　[ppb]

図3-4-5　NO3-（左）及びNOx（右）の平均濃度分布

Cl-  [g/m3]

K-  [g/m3]

図3-4-6　Cl-の平均濃度分布　　    　　　  図3-4-7 K+の平均濃度分布

3.4.4　炭素成分濃度

図3-4-8に、コア期間中のEC及びOCの平均濃度分布を示す。ECは1 g/m3を超えた地点はなかった。OCは東京湾周辺部や関東東部の6地点で2 g/m3を超える値となったが、全体的に濃度差は小さかった。図3-4-9に、コア期間中のWSOC及びOxの平均濃度分布、図3-4-10にOCに占めるWSOCの割合（WSOC/OC）及びTCに占めるOCの割合（OC/TC）の分布を示す。WSOCについては、全体的に濃度差に顕著な差は見られなかった。Oxも35 ppbを超えた地点はなく濃度差は小さかった。WSOC/OCについては真岡、桐生、千葉以外はおおむね70%以下であった。OC/TCは勝浦と川崎を除いた地点で60%～80%の範囲に収まり、比率の差は小さく顕著な傾向は見られなかった。図3-4-11に、コア期間中のNMHCの平均濃度分布を示す。NMHCは相模原で0.2 ppmCを超えたが、顕著に高い地点はなかった。

図3-4-12にOCとOx及びOCとNMHCの関係、また図3-4-13にOC とK+及びWSOC とK+の関係、さらに図3-4-14にchar-ECとK+の関係を示す。平成28年度と同様OCとOxには相関が認められず、冬季については光化学二次生成の寄与は小さいことが示唆された。一方OCとNMHC及びchar-ECとK+には弱い相関（相関係数はOCとNMHCでは全体で0.44、相模原と真岡を除くと0.64、char-ECとK+で0.60）がみられた。OC とK+、WSOC とK+については正の相関（相関係数はOC とK+で0.79、WSOC とK+で0.76）がみられた。

EC  [g/m3]

OC  [g/m3]

図3-4-8　EC（左）及びOC（右）の平均濃度分布

WSOC [g/m3]

Ox  [ppb]

図3-4-9　WSOC（左）及びOx（右）の平均濃度分布

WSOC/OC [％]

OC/TC  [％]

図3-4-10　WSOC/OC（左）及びOC/TC（右）の平均分布

NMHC [ppmC]

図3-4-11　NMHCの平均濃度分布

図3-4-12　OCとOx（左）及びOCとNMHC（右）の関係

図3-4-13 OC とK+（左）及びWSOC とK+（右）の関係

図3-4-14 char-EC とK+ の関係

図3-4-14 　char-ECとK+の関係

3.4.5　無機元素濃度

図3-4-15～28に、コア期間中のナトリウム（Na）、アルミニウム（Al）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、バナジウム（V）、クロム（Cr）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ニッケル（Ni）、銅（Cu）、亜鉛（Zn）、ヒ素（As）、セレン（Se）、鉛（Pb）の平均濃度分布をそれぞれ示す。V、Cr、Mn、Fe、Cu、Znは沿岸部や都市部などで相対的に高い傾向が見られ、工業活動や都市活動との関連が示唆される。Asは地域的な差は小さく顕著な傾向は見られなかった。

Na [ng/m3]

Al [ng/m3]

図3-4-15　ナトリウムの平均濃度分布　　　　　　　図3-4-16　アルミニウムの平均濃度分布

Ca [ng/m3]

K [ng/m3]

図3-4-17　カリウムの平均濃度分布　　　　　　　　図3-4-18　カルシウムの平均濃度分布

V [ng/m3]

Cr [ng/m3]

◇は全データが検出下限値未満

図3-4-19　バナジウムの平均濃度分布　　　　　　　図3-4-20　クロムの平均濃度分布

※他の季節と濃度スケールが異なる

Mn [ng/m3]

Fe [ng/m3]

図3-4-21　マンガンの平均濃度分布　　　　　　　　　図3-4-22　鉄の平均濃度分布

Ni [ng/m3]

Cu [ng/m3]

◇は全データが検出下限値未満

図3-4-23　ニッケルの平均濃度分布　　　　　　　　　図3-4-24　銅の平均濃度分布

Zn [ng/m3]

As [ng/m3]

図3-4-25　亜鉛の平均濃度分布　　　　　　　　　　　　図3-4-26　ヒ素の平均濃度分布

Se [ng/m3]

Pb [ng/m3]

◇は全データが検出下限値未満

図3-4-27　セレンの平均濃度分布　  　　　　　　　  図3-4-28　鉛の平均濃度分布