4.4　 PM2.5高濃度事象の詳細解析(冬季）

4.4.1　高濃度の発生状況　(日平均値35g/m3超を高濃度日とする)

冬季に複数の都県で高濃度日が発生したのは12月22日と23日であった(表4-1-2)。

12月22日は茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の一部の地域で高濃度が発生し、翌23日も神奈川県を除き前日と同じ都県で高濃度が発生した。

両日とも関東甲信静にまたがるような広域的な高濃度とはならず、発生地域は限定的であった(図4-4-1)。

図4-4-1　PM2.5質量濃度分布 　(単位：g/m3)

4.4.2　高濃度の発生時刻や濃度変化の把握

PM2.5質量濃度の上昇は12月22日、23日とも主にA、B区域でみられた(図4-4-2)。また、この期間は概ね昼ごろから夜間にかけて濃度上昇がみられた。

A区域は全地点とも同様な濃度推移を示したが、このうち東京湾の西側にある木更津と千葉はやや低い傾向にあった。

B区域も22日、23日とも昼ごろから夜間にかけて濃度上昇がみられたが、22日は小山、土浦で濃度が上昇し、23日は小山、土浦に加えて青梅でも濃度が高くなった。

C区域はA、B区域ほどの濃度上昇はみられなかったが、22日は昼ごろに全ての地点でやや濃度が高くなった。

D区域は22日に平塚、富士でやや濃度が高くなったものの、この区域では23日の濃度上昇はみられなかった。

E区域は甲府を除き、濃度上昇はみられなかった。甲府は22日の正午にかけて濃度が上昇し、一旦14時頃に減少したものの、その後は23日の正午まで濃度が上昇した。この濃度上昇により、甲府の23日の日平均濃度は全解析地点(136地点)のうち、最高となった。

図4-4-2　PM2.5質量濃度の推移

4.3.3　気象を含めた詳細解析

(１)気象概要

天気図を図4-4-3に示す。解析期間中、日本付近は低気圧の影響を受けていた。

高濃度が発生した12月22日は低気圧の影響を受け、西日本から東日本にかけて雨や曇りの地域が多かった。翌23日は初め本州付近に気圧の谷がみられ、その後、夜には関東の東で低気圧が発生し、その後東北東に進んだ。

図4-4-3　天気図　(気象庁http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/)

(２）PM2.5や関連物質の挙動

PM2.5質量濃度は12月22日の正午頃から高くなったことから(図4-4-2)、初めにこの時刻の状況を検討した。PM2.5は埼玉県付近を中心に濃度が高く、NMHC濃度も概ね同様の地点で高かった(図4-4-4(A))。NOx濃度もこの地点でやや高かった(40ppb超)が、Ox濃度は多くの地点で40ppb以下であり、SO2濃度も5ppb以下と低かった。この時、関東平野内は概ね北寄りの風が吹いていたが、埼玉県、山梨県には風の弱い地点がみられた。次いで午後9時の状況をみると、PM2.5は正午と同じ地点で濃度が高く、この時NOxは60ppb、NMHCは0.5ppmCを超える濃度となった(図4-4-4(B))。また、相対湿度(RH)が80%を超える地点も多くみられた。風向きは正午と同様に、関東平野内は北寄りの風が吹いており、PM2.5や原因物質であるNOxなどの汚染物質の濃度が風下側に位置する地点で高くなったと考えられた。

翌23日も、前日と同様に関東平野内を北寄りの風が吹いた。午前9時の時点でPM2.5は35μgm3以下の地点が多かったが(図4-4-5(A))、正午頃から濃度が上昇し、その後、午後9時の状況をみると埼玉県、東京都を中心とした地点で35μgm3を超えていた。NMHC濃度も概ね同じ地点で高くなったが、NOX濃度は40ppb以下の地点が多かった(図4-4-5(B))。24日も関東平野内は北風が吹いていたが、前日より風速が大きく、汚染物質が蓄積されず、PM2.5をはじめNOx、NMHCなどの原因物質濃度も低かった(図4-4-6)。

本事例はOxやSO2の濃度が低く地点差がほとんどみられなかったのに対し、NOxやNMHC濃度が高い地点がみられ、夜間は相対湿度が80%を超える地点もあったことから、硝酸イオンやOCを主成分としてPM2.5濃度が高くなった可能性が考えられる。

また、後方流跡線解析を行ったところ、関東平野には22､23日ともに西から気塊が移動していたが(図4-4-7)、越境汚染の影響については、明確ではなかった。

（A）12月22日　12:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B）12月22日　21:00

PM2.5

PM2.5

NOx

Ox

NOx

Ox

NMHC

NMHC

SO2

SO2

Temp

RH

Temp

RH

図4-4-4　PM2.5質量濃度等の分布状況(12月22日)   (単位 PM2.5:μg/m3, NMHC:0.01ppmC, TEMP:℃, RH:%、その他:ppb)

（A）12月23日　09:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B）12月23日　21:00

PM2.5

PM2.5

NOx

Ox

NOx

Ox

NMHC

NMHC

SO2

SO2

RH

Temp

RH

Temp

図4-4-5　PM2.5質量濃度等の分布状況(12月22日)   (単位 PM2.5:μg/m3, NMHC:0.01ppmC, TEMP:℃, RH:%、その他:ppb)

NOx

PM2.5

SO2

Temp

（A）12月24日　12:00

Ox

NMHC

RH

図4-4-7　東京上空の後方流跡線解析

(東京都庁上空2､000m　12月21〜24日　到時刻午後9時)

図4-4-6　PM2.5質量濃度等の分布状況(12月24日)

(単位 PM2.5:μg/m3, NMHC:0.01ppmC, TEMP:℃, RH:%、その他:ppb)