3.3　秋季

3.3.2　質量濃度及び組成

（1）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

図3-3-1に、期間中の各地点の各日のデータから求めた、陽イオン（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）及び陰イオン（Cl-、NO3-、SO42-）それぞれの合計当量濃度の比較を示す。データの取り扱いは春季（3.1.2（1））と同様である。陰イオン合計当量濃度／陽イオン合計当量濃度は全336データ中287データ（85%）が0.8～1.2の範囲に収まっており、その割合は平成29年度（84%）と同程度であった。比が0.7未満と特に低いデータは、綾瀬の10月31日、富士の10月21日、23日、28日、31日、湖西の10月23日、静岡の10月26日、31日、浜松の10月31日であった。一方で比が1.3を超えたデータはなかった。

②マスクロージャーモデルによる検証

図3-3-2に、期間中の各地点の各日のデータから推定した質量濃度と、標準測定法による質量濃度の比較を示す。推定式とデータの取り扱いは春季（3.1.2（1））と同様である。標準測定法による質量濃度に対する推定質量濃度の比は、全336データ中293データ（87%）が0.8～1.2の範囲に収まっており、その割合は平成29年度（81%）と同程度であった。比が0.7未満と特に低いデータはなかったが、比が1.3超と特に高いデータは12個あり、このうち分布からのずれが大きかった4データ（真岡の10月27日、多摩の10月31日、湖西の10月20日、21日）を図に示した。なお、標準測定法による質量濃度が5 μg/m3未満の場合は、マスクロージャーモデルによる検証対象外としたが、真岡の10月21日と湖西の10月31日については、分布からのずれが大きかったため図に示した。

図3-3-1　イオンバランス　　　　　　 図3-3-2　マスクロージャーモデル

（2）季節平均濃度と組成の分布

図3-3-3に、期間中の各地点のPM2.5平均濃度を地図に示す。また、一部の地点については、PM2.5主要成分（イオン成分、炭素成分）の組成を円グラフに示す。PM2.5平均濃度は、最大が鴻巣の12.0 μg/m3、最小が吾妻の6.5 μg/m3であり、全地点平均で9.5 μg/m3であった。平成29年度（最大が八潮の13.8 μg/m3、最小が静岡の5.4 μg/m3、全地点平均が9.9 μg/m3）と同様に、全体としては低めであったが、関東平野の中央から東寄りの地点で相対的に高い傾向がみられた。主要成分組成については、平成29年度同様すべての地点でOCの割合が最大であり、全地点平均で28%（平成29年度は31%）であった。OCに次いで多い成分は全地点でSO42-であり、平成29年度と比較するとSO42-の割合が高い傾向がみられた。

図3-3-3　PM2.5平均濃度（地図）とPM2.5主要成分組成（円グラフ）

3.3.3　水溶性イオン成分濃度

図3-3-4に、期間中のSO42-及びSO2の平均濃度分布を示す。 SO42-は、全体に2 μg/m3前後で地域的傾向は明瞭ではなかったが、東京湾沿岸と浜松でやや高い傾向がうかがわれた。平成29年度と比較すると全体的にやや高めであった。一方SO2は、千葉県、埼玉県、神奈川県、静岡県の一部地点で高めの値がみられた。図3-3-5に、期間中のNO3-及びNOxの平均濃度分布を示す。NO3-は全体的に低めであったが、PM2.5濃度（図3-3-3）と同様に、関東平野の中央から東寄りの地点で相対的に高い傾向がみられた。一方NOxは、東京都及び神奈川県を中心に、関東平野の南部で高い傾向がみられた。図3-3-6及び図3-3-7に、期間中のCl-及びK+の平均濃度分布を示す。何れの成分も全体的に低めであり、明瞭な地域的傾向はみられなかった。

図3-3-4　SO42-（左）及びSO2（右）の平均濃度分布

図3-3-5　NO3-（左）及びNOx（右）の平均濃度分布

図3-3-6　Cl-の平均濃度分布    　　 　　 図3-3-7　K+の平均濃度分布

3.3.4　炭素成分濃度

図3-3-8に、期間中のEC及びOCの平均濃度分布を示す。ECは全体的に低めであり、明瞭な地域的傾向はみられなかった。OCについても、地域的傾向は明瞭ではなかったが、関東平野の中央から東寄りの地点で相対的に高い傾向がうかがわれた。図3-3-9に期間中のWSOC及びOxの平均濃度分布、図3-3-10にOCに占めるWSOCの割合（WSOC/OC）及びTC に占めるOCの割合（OC/TC）の分布、図3-3-11にNMHCの平均濃度分布を示す。概ねOxは20~40 ppb、WSOC/OCは50~70%、OC/TCは70~90%となっていた。何れについても明瞭な地域的傾向はみられなかった。図3-3-12に、OCとOx及びOCとNMHCの関係を示す。平成29年度同様、OCとOxには明確な関係はみられず、光化学二次生成による大きな寄与は認められなかった。またOCとNMHCに関しても、明確な関係はみられなかった。図3-3-13にOCとK+及びWSOCとK+の関係を、図3-3-14にchar-ECとK+の関係を示す。OCとK+には、全体としては明確な関係はみられなかったが、綾瀬、多摩、静岡の3地点（他地点に比べK+濃度が低い）を除くと、やや正の相関（相関係数0.58）がみられた。また、WSOCとK+及びchar-ECとK+には正の相関（相関係数0.68及び0.65）がみられ、植物燃焼との関連の可能性が示唆された。

図3-3-8　EC（左）及びOC（右）の平均濃度分布

図3-3-9　WSOC（左）及びOx（右）の平均濃度分布

図3-3-10　WSOC/OC（左）及びOC/TC（右）の平均分布

図3-3-11　NMHCの平均濃度分布

図3-3-12　OCとOx（左）及びOCとNMHC（右）の関係

図3-3-13　OCとK+（左）及びWSOCとK+（右）の関係

図3-3-14　char-ECとK+の関係

3.3.5　無機元素濃度

図3-3-15～28に、期間中のナトリウム（Na）、アルミニウム（Al）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、バナジウム（V）、クロム（Cr）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ニッケル（Ni）、銅（Cu）、亜鉛（Zn）、ヒ素（As）、セレン（Se）、鉛（Pb）の平均濃度分布をそれぞれ示す。Naは沿岸部で高く、内陸部ほど低い傾向を示した。Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、Pbについては程度の差はあるが、東京湾沿岸から関東平野中央部にかけて相対的に高い傾向がみられ、工業活動や都市活動との関連が示唆された。V及びNiについては、東京湾等の沿岸部で高い傾向がみられ、船舶や臨海部における石油燃焼施設等の影響が推測された。その他の成分（Al、K、Ca、As、Se）については、明瞭な地域的傾向はみられなかった。

図3-3-15　ナトリウムの平均濃度分布　　図3-3-16　アルミニウムの平均濃度分布

図3-3-17　カリウムの平均濃度分布　　  図3-3-18　カルシウムの平均濃度分布

図3-3-19　バナジウムの平均濃度分布　　　 図3-3-20　クロムの平均濃度分布

図3-3-21　マンガンの平均濃度分布　　　　  図3-3-22　鉄の平均濃度分布

図3-3-23　ニッケルの平均濃度分布　　　　  図3-3-24　銅の平均濃度分布

図3-3-25　亜鉛の平均濃度分布　　　　　 図3-3-26　ヒ素の平均濃度分布

図3-3-27　セレンの平均濃度分布　　　　　 図3-3-28　鉛の平均濃度分布