3.2.2　質量濃度及び組成

（１）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

・陰イオンと陽イオンのどちらかが50 neq/m3 未満である場合を除くと、比は概ね0.8～1.2の範囲内であった。

・1.3超の試料が2個あった（共に8月5日のデータ）。

②マスクロージャーモデルによる検証

・比は概ね0.8～1.2の範囲内であった。

・0.7未満の試料はなく、1.3を超える試料が11個あった（うち9個は川崎のデータ）。

・PM2.5質量濃度が5 µg/m3未満の場合（88データ）は、マスクロージャーモデルによる検証対象外とした（検証対象は243データ）。

図 3-2-1 イオンバランス　　　　　　図 3-2-2 マスクロージャ－モデル

（２）季節平均濃度と組成の分布

・平均濃度は全地点で1年平均値の環境基準値である15μg/m3を下回っており、全地点の平均濃度の平均値は8.5μg/m3であった。

・（令和元年度は、勝浦、長野以外は10μg/m3を上回っていた。）

・全地点における質量濃度の最大値は寄居の10.5μg/m3、最小値は勝浦の4.8μg/m3。

・成分は、全般的にSO42-とOCの割合が高かった。

図 3-2-3 PM2.5平均濃度（地図）とPM2.5主要成分組成（円グラフ）

3.2.3　水溶性イオン成分濃度

・SO42-は2μg/m3を超える地点が多く、3μg/m3を超える地点もあった。

・（令和元年度は3μg/m3を超える地点が多くあり、5μg/m3を超える地点もあった。）

・SO2は、東京湾岸が他地点より若干高かった（神奈川、千葉の一部地点で高め）。

・（令和元年度も東京湾岸が他地点より若干高い傾向であり、4 ppbを超える地点もあった。）

・NOxは関東平野南部の都市域で高い傾向であり、神奈川県内の3地点は15 ppbを超えていた。

・（令和元年度も同様の傾向であり、20 ppbを超える地点が2地点あった。）

・NO3-はすべて0.5μg/m3以下。

・Cl-はすべて0.1μg/m3以下。

・K+は全地点で0.1μg/m3以下であり、多くの地点で0.05μg/m3以下で、地域的な特徴は見られなかった。

・（令和元年度は花火大会の影響により、高濃度となる地点があった。）

図3-2-4 SO42-（左）及びSO2（右）の平均濃度分布

図 3-2-5 NO3-（左）及びNOx（右）の平均濃度分布

図 3-2-6 Cl-の平均濃度分布　               図 3-2-7 K+の平均濃度分布

3.2.4　炭素成分濃度

・ECは全地点で0.8μg/m3以下であり、地域差はみられなかった。

・（令和元年度は、0.8μg/m3を超える地点が7地点あり、うち1地点は1μg/m3を超えていた。）

・OC及びWSOCは、内陸部で濃度が高い傾向がみられた。

・（令和元年度も同様の傾向であり、令和2年度は令和元年度と比べて全体的に濃度が低かった。）

・Ox は30 ppb を超えた地点はなかった。

・WSOC/OC は、関東沿岸部で比較的高く、WSOC 濃度と必ずしも対応はしていなかった。

・OC/TC は70～90％であり、地域的な特徴はみられなかった。

・NMHCは、神奈川県、埼玉県の一部で0.15 ppmCを超える地点があったが、地域的な特徴はみられなかった。

・OC とOx に相関がみられなかった。（川崎、寄居、東山梨を除けば、正の相関があるようにも見受けられた。）

・（令和元年度は、正の相関がみられた。）

・（川崎は令和元年度と同様の傾向で、OCが高く、Oxが低かった。）

・OC とNMHC は、やや正の相関がみられた（相関係数0.34）。

・OC とK+に相関はみられなかった。

・WSOC とK+に相関はみられなかった。

・char-EC とK+ともに濃度が低く、相関はみられなかった。

図 3-2-8 EC（左）及びOC（右）の平均濃度分布

図 3-2-9 WSOC（左）及びOx（右）の平均濃度分布

図 3-2-10 WSOC/OC（左）及びOC/TC（右）の平均分布

図 3-2-11 NMHCの平均濃度分布

図 3-2-12 OCとOx（左）及びOCとNMHC（右）の関係

図 3-2-13 OCとK+（左）及びWSOCとK+（右）の関係

図 3-2-14 char-ECとK+の関係

3.2.5　無機元素濃度

・V、Cr、Mn、Fe、Ni、Zn、Pb は沿岸部や都市部の一部の地点で相対的に高い傾向がみられ、工業活動や都市活動との関連が示唆された。

・川崎については、上記の全ての項目が他の地点よりも相対的に高く、特にFe、Znは平均濃度がそれぞれ300 ng/m3、99 ng/m3と他の地点より3 倍弱高かった。

図 3-2-15 ナトリウムの平均濃度分布  　 図 3-2-16 アルミニウムの平均濃度分布

図 3-2-17 カリウムの平均濃度分布  　　 図 3-2-18 カルシウムの平均濃度分布

図 3-2-19 バナジウムの平均濃度分布  　 　 図 3-2-20 クロムの平均濃度分布

図 3-2-21 マンガンの平均濃度分布  　 　　   図 3-2-22 鉄の平均濃度分布

図 3-2-23 ニッケルの平均濃度分布  　 　　   図 3-2-24 銅の平均濃度分布

図 3-2-25 亜鉛の平均濃度分布  　 　　    図 3-2-26 ヒ素の平均濃度分布

図 3-2-27 セレンの平均濃度分布  　 　　    図 3-2-28 鉛の平均濃度分布